北 京 林 业 大 学

2020学年-2021学年第 1学期课程设计报告书

专    业： 计创                  班    级： 计创18

姓    名： 连月菡                学    号： 181002222

实验地点：  T07                 任课教师：  李巨虎

实验题目：  实验一  半波振子天线仿真设计

实验环境：   HFSS软件 ,Windows 10

实验目的

- 熟悉HFSS软件设计天线的基本方法；

- 利用HFSS软件仿真设计以了解半波振子天线的结构和工作原理；

- 通过仿真设计掌握天线的基本参数：频率、方向图、增益等。

实验内容

1、	设计一个中心频率为3GHz的半波振子天线基本结构。

2、	使用HFSS软件建模，并选取合适的参数，并对其参数进行优化仿真。

3、	根据软件设计的结果和理论分析结果比较。

实验要求

1、	写清学号、姓名、班级及实验名称；

2、	写出半波振子天线参数的设计过程。

3、	简略写出在HFSS仿真中步骤及运行结果，附上输出图形。

4、	根据软件设计的结果和理论分析结果比较,并分析给出一定的结论。

5、	写出实验体会。

实验步骤

半波振子天线参数的设计结果:

| 名称 | 形状 | 顶点(x,y,z)(mm) | 尺寸(mm) | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| arm1 | 圆柱 | (0,0,0.5) | radius=$r height=$l | Pec |
| arm2 | 圆柱 | (0,0,-0.5) | radius=$r height=$l | Pec |
| airbox | 长方体 | (-$lbd/3-$r, -$lbd/3-$r, -$lbd/3-$r-$l) | xsize=2*$lbd/3+2*$r ysize=2*$lbd/3+2*$r zsize=2*$lbd/3+2*$r+$l | vacuum |

1新建工程并命名。打开HFSS,新建工程

2设置求解类型。点击HFSS>Solution Type,选择Driven Terminal。

3设置单位.点击Modeler>Units,选择mmo4画对称振子的一支臂,形状为圆柱体,命名为arml,材料设置为理想导体,半径设置为变量$r,臂长设置为变量$l.将鼠标指向工具 ,出现文字"Draw cylinder",点t,在画图窗口中拖动鼠标画出一个圆柱。

双击Cylinderl1,出现图形属性窗口"Properties:dipole",将name项改为arml。点击material右边一栏中的Edit,出现材料库,按字母顺序找到pec,点击确定将振子臂材料改为pec。

建立对称振子的另外一支臂。将arm1选中,利用ctrl+c与ctrl+y复制出arm2将其中心点设为C0,0,-0.5),高度设为-$l

画馈电模型,形状为zx面上的矩形,命名为feed,设置为lumped port激励方式。对称振子一般通过同轴馈电,可以看做在振子的两臂之间施加了集总电压。在用HFSS仿真时,通过一个平面将振子两臂连接,在此平面上设置激励源lumped port实现。

将这个激励源面画在xz平面,形状为矩形。选择zx ,点击矩形按钮,利用鼠标画出一个任意的矩形,将其名字改为feed,顶点坐标改为(-Sr0-0.5)), xsize=2*$r, zsize=1。

选中feed,点击鼠标右键,选择【Assign Excitation】 >Lumped Port, 将arm2设置为参考导体。

画辐射箱,命名为airbox,形状为长方体,材料为真空,边界条件为radiation.

在HFSS天线仿真中,通过画一个辐射箱,并在辐射箱的表面设置吸收边界条件来模拟无界空间,箱体的外部为远场区域。辐射箱的材料一般为空气,其边界距离天线整体结构为四分之一波长至二分之一波长。

采用三分之一波长。点击d,画出一任意尺寸的长方体,在模型列表中出现box1,双击打开attributes窗口中将其名字改为airbox,材料为缺省的vaccum,透明度(transparent)设为1。

选中airbox,点击鼠标右键选择【Assign Boundary】>Radiation,出现radiation boundary界面,采用缺省值,点击OK.

设置求解频率1GHz,扫频0.5-1.5GHz在【HFSS】>Analysis Setup>Add Solution Setup中将频率设置为3GHz, AdaptiveSolution下的Maximum Number of设为6, Maximum deta s设为0.01,点击确定。

点击【HFSS】 >Analysis Setup>Add Frequency Sweep.

检查无错, 点击❗计算。

画方向图

(1)设置立体角度

在Project Manager窗口中,选择dipole>HFSSDesign1>Radiation,点击鼠标右键,选择Inser Farm Field Setup>Infinite Sphere,出现远场辐射球设置界面,采用缺省值 ,点击确定。

(2)画立体方向图在Project Manager窗口中,选择dipole>HFSSDesign1>Results,点击鼠标右键选择Create. Far Fields Report3D Polar Plot,出现画三维远场方向图设置界面,得到增益图

\

(3)画E面方向图

对称振子的E面平行于振子轴,按照以下过程给出E面方向图。在Project Manager窗口中,选择HFSSDesign1>Results,点击鼠标右键选择CreateFar Fields Report>Radiation Pattern,出现画二维远场方向图设置界面

点击Families,将Phi设为0deg

点击new report,得到E面方向图,此方向图画出的是天线总增益的绝对值,与课本中给出的理论方向图一致。

画H面图,步骤同上,将第一个变量设置为Phi, 第二个变量设置为Theta, 90 deg

得到H面图

画阻抗曲线:

在Project Manager窗口中,选择HFSSDesign1>Results,点击鼠标右键,选择Creat Modal Solution Data Repor>Rectangular Plot ,出现报告设置界面"Report:dipole",

点击New Report画出阻抗实部曲线;在Report: dipole界面设置,点击Add Trace,在同一副图中画出阻抗虚部曲线;点击close,显示阻抗曲线

画S参数曲线

在Project Manager窗口中,选择HFSSDesignlResults,点击鼠标右键,选择Creat Modal Solution Data Report-Rectangular Plot, 出现"Report: dipole"界面,设置,点击New Report,得到的曲线,然后点击close结束画图。

观察可知,端口阻抗值接近502的频率点,为反射系数的最低点,此频率称为天线的谐振频率。一个天线有多个谐振频率,曲线中出现的谐振点的个数由扫频范围决定。

更改变量$r值

在Project Manager窗口中,选择HFSSDesign1> Optimetrics,点击鼠标右键选择Add Radiation Pattern>Parametric, 出现Setup Sweep Analysis界面,点击Add,出现Add/Edit Sweep界面

计算完成后,在Project Manager窗口中,选择HFSSDesignl>Results,点击鼠标右键,选择Creat Modal Solution Data Report>Rectangular Plot,进入Report: dipole界面,点击Families进行设置=1。点击New Report,得到结果

思考题

1、	天线的基本功能是什么？

天线应尽可能多的将导波能量转变为电磁波能量，要求天线是一个良好的开放系统，其次要与发射机(或接收机)良好匹配;

（1）、	天线应使电磁波能量尽量集中于需要的方向，

（2）、	对来波有最大的接收;

（3）、	天线应有适当的极化，以便于发射或接收规定极化的电磁波;

（4）、	天线应有只够的工作带宽;

2、	半波振子天线的工作原理是什么，它的方向系数是多少，为什么有波长缩短的现象？

(1)工作原理

对称振子是中间馈电，其两臂由两段等长导线构成的振子天线。一臂的导线半径为a，长度为l。两臂之间的间隙很小，理论上可忽略不计，所以振子的总长度L=2l。对称振子的长度与波长相比拟，本身已可以构成实用天线。

(2)方向系数

方向系数的定义是：在同一距离及相同辐射功率的条件下,某天线在最大辐射方向上的辐射功率密度Smax（或场强|Emax|2的平方）和无方向性天线(点源)的辐射功率密度S0（或场强|E0|2的平方）之比，记为D。用公式表示如下：

式中Pr、Pr0分别为实际天线和无方向性天线的辐射功率。无方向性天线本身的方向系数为1。

(3)波长缩短现象

由对称振子平均阻抗的求法得到对称振子的平均特性阻抗为

由上式可知，振子越粗，Z0A就越小。Z0A就是与其对应的等效传输线的特性阻抗。

当振子足够粗时，振子上的电流分布除了在输入端及波节点处有区别之外，由于振子末端具有较大的端面电容，末端电流实际上不为零，使得振子的等效长度增加，相当于波长缩短。这种现象称为末端效应。显然,天线越粗，波长缩短现象愈严重。

3、	辐射边界如何选取？

满足天线远场公式kr>>1

实验体会

通过这次实验, 我熟悉了HFSS软件设计天线的基本方法, 并且在课上时间利用HFSS软件仿真设计以了解半波振子天线的结构和工作原理。

利用HFSS软件实时显示的模型, 对天线的结构有了具象的了解, 从抽象的课本知识中回归到了实际的应用里,通过仿真设计掌握天线的基本参数：频率、方向图、增益等。

根据上面的E面方向图看出的是天线总增益的绝对值,与课本中给出的理论方向图一致。